Установка для изучения космических лучей ФПК 01м

Позволяет исследовать космическое излучение на поверхности Земли; определять его интенсивность в зависимости от направления излучения относительно оси горизонта и изучать энергетические свойства частиц космического излучения, регистрируя их прохождение через свинцовые фильтры различной толщины. Обеспечивается возможность работы с ПЭВМ типа IBM РС через интерфейс RS-232.

Технические характеристики

| Диапазон измерения: |  |
| --- | --- |
| количество импульсов, шт. | от 0 до 9999 |
| времени, с: | от 0,1 до 99,9 |
|  | от 100 до 99 9 |
| Количество пластин фильтра, шт. | 9 |
| Толщина пластин фильтра, мм | 20 |
| Диапазон измерения толщины пластин фильтра, мм | от 0 до 180 |
| Скорость регистрации частиц при двойном |  |
| совпадении, 1/мин | 10 |
| Электропитание от сети переменного тока: |  |
| напряжением, В | 220 |
| частотой, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В· А | 50 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| устройства измерительного | 250х80х310 |
| объекта исследования | 520х550х750 |
| Масса (общая), кг | 80 |

Установка для определения резонансного потенциала методом Франка и Герца ФПК 02м

Позволяет воспроизводить классический опыт Франка и Герца по определению резонансного потенциала и измерять энергию резонансного уровня. Для исследования зависимости анодного тока лампового газонаполненного триода от напряжения сетка-катод (вольт-амперную характеристику) с максимумами и минимумами, характерными для опыта Франка и Герца, используется осциллограф любого типа. Обеспечивается возможность работы ПЭВМ типа IBM РС через интерфейс CENTRONIX.

Технические характеристики

| Электропитание от сети переменного тока: |  |
| --- | --- |
| напряжением, В | 220 |
| частотой, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В· А | 60 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| устройства змерительного | 240х75х310 |
| объекта исследования | 350х190х190 |
| Масса (общая), кг | 12 |

Установка для определения длины пробега альфа-частиц
и бета-радиоактивности ФПК 03м

Позволяет воспроизводить классический опыт Франка и Герца по определению резонансного потенциала и измерять энергию резонансного уровня. Для исследования зависимости анодного тока лампового газонаполненного триода от напряжения сетка-катод (вольт-амперную характеристику) с максимумами и минимумами, характерными для опыта Франка и Герца, используется осциллограф любого типа. Обеспечивается возможность работы ПЭВМ типа IBM РС через интерфейс CENTRONIX.

Технические характеристики

| Диапазон измерения: |  |
| --- | --- |
| количество импульсов, шт. | от 0 до 9999 |
| времени, с: | от 0,1 до 99,9 |
|  | от 100 до 999 |
| Диапазон измерения расстояний до источника, мм: |  |
| альфа-частиц | от 5 до 80 |
| бета-излучения | от 20 до 90 |
| Параметры алюминиевого фильтра: |  |
| количество пластин фильтра, шт. | 5 |
| толщина пластин фильтра, мм | 0,5; 1; 2; 4; 6 |
| Диапазон измерения толщины пластины фильтра, мм | от 0 до 13,5 |
| Электропитание от сети переменного тока: |  |
| напряжением, В | 220 |
| частотой, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В· А | 50 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| устройства измерительного | 250х80х310 |
| объекта исследования | 430х110х110 |
| Масса (общая), кг | 7 |

Установка для изучения р-n перехода ФПК 06м

Позволяет исследовать прямую и обратную вольт-амперные характеристики (ВАХ) и вольт-фарадную характеристику(ВФХ) p-n перехода.
Обеспечивается возможность работы ПЭВМ типа IBM РС через интерфейс RS-232.

Технические характеристики

| Диапазон измерения напряжения, В: |  |
| --- | --- |
| при исследовании ВАХ прямой | от 0 до 5 |
| при исследовании ВАХ обратной и ВФХ | от 0 до 30 |
| Диапазон измерения тока: |  |
| при исследовании ВАХ прямой, мА | от 0 до 50 |
| при исследовании ВАХ обратной, мкА | от 0 до 99,9 |
| Диапазон измерения емкости при исследовании ВФХ, пф | от 0 до 999 |
| Электропитание от сети переменного тока: |  |
| напряжением, В | 220 |
| частотой, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В· А | 50 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| устройства измерительного | 250х80х330 |
| объекта исследования | 50х30х100 |
| Масса (общая), кг | 4 |

Установка для изучения температурной зависимости
электропроводности металлов и полупроводников ФПК 07м

Позволяет изучать зависимость сопротивления металла и полупроводника от температуры; определять энергию активации примесей и ширину запрещенной зоны для собственных проводников. Обеспечивается возможность работы ПЭВМ типа IBM РС через интерфейс RS-232.

Технические характеристики

| Количество исследуемых образцов, шт. | 3 |
| --- | --- |
| Максимальное значение температуры нагрева, °С | 120 |
| Диапазон измерения температуры образцов, °С | от 20 до 130 |
| Диапазон измерения сопротивления образцов, Ом | от 0 до 200 |
| Электропитание от сети переменного тока: |  |
| напряжением, В | 220 |
| частотой, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В· А | 120 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| устройства измерительного | 250х80х33 0 |
| объекта исследования | 150х120х300 |
| Масса (общая), кг | 10 |

Установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК 08м

Позволяет изучать зависимость ЭДС Холла в полупроводниках от концентрации и подвижности носителей заряда, а также величины и направления внешнего магнитного поля. Обеспечивается возможность работы ПЭВМ типа IBM РС через интерфейс RS-232.

Технические характеристики

| Количество исследуемых образцов (датчиков Холла), шт. | 1 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения ЭДС Холла, мкВ | от 0 до 199,9 |
| Электропитание от сети переменного тока: |  |
| напряжением, В | 220 |
| частотой, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В· А | 200 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| блока управления | 240х310х80 |
| блока электромагнита | 310х230х200 |
| Масса (общая), кг | 9 |

Установка для изучения внешнего фотоэффекта 
и измерения постоянной Планка ФПК 10м

Позволяет определять постоянную Планка и экспериментально проверить уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.

Технические характеристики

| Диапазон измерения фототока, мкА: | от 0 до 0,1999 |
| --- | --- |
|  | от 0 до 1,999 |
|  | от 0 до 19,99 |
|  | от 0 до 199,9 |
| Диапазон регулируемых анодных напряжений |  |
| фотоэлемента, мкА: |  |
| при прямом режиме измерения | от 0 до 10 |
| при обратном режиме измерения | от 0 до –1 |
| Количество устанавливаемых диафрагм, шт. | 4 |
| Количество интерференционных светофильтров, шт. | 5 |
| Электропитание от сети переменного тока: |  |
| напряжением, В | 220 |
| частотой, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В· А | 200 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| блока измерительного | 500х350х200 |
| объекта исследования | 420х200х200 |
| Масса (общая), кг | 23 |

Установка для изучения работы сцинтилляционного счетчика
и исследования гамма-радиоактивных элементов ФПК 12м

Позволяет изучать работу сцинтилляционного счетчика путем получения и исследования зависимости регистрируемого уровня радиоактивного фона от напряжения питания фотоумножителя; исследовать импульсы различных амплитуд в выходном сигнале сцинтилляционного счетчика (селекцию спектра радиоактивного фона по энергетическим характеристикам), а также демонстрировать явление испускания гамма-лучей атомными ядрами и линейчатые спектры гамма-излучения; определять по ним наличие гамма-радиоактивных элементов. Обеспечивается возможность работы ПЭВМ типа IBM РС через интерфейс CENTRONIX.

Технические характеристики

| Диапазон ограничения выходных импульсов, В | от 0 до 5 |
| --- | --- |
| Количество уровней дискретизации напряжения выходных импульсов, шт .: |  |
| для изучения работы сцинтилляционного счетчика, | 50 |
| для изучения гамма-радиоактивных элементов | 256 |
| Электропитание от сети переменного тока: |  |
| напряжением, В | 220 |
| частотой, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, В· А | 50 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| устройства измерительного | 250х80х330 |
| объекта исследования | 200х200х450 |
| Масса (общая), кг | 8 |